TORRE SOLARE DI MONTE MARIO

L’OSSERVAZIONE DEL SOLE

La torre solare di Monte Mario, funziona secondo lo schema di un telescopio verticale; la costruzione è costituita da un traliccio in cemento armato, alto 30 m, a sostegno dei dispositivi ottici, e da una struttura muraria  esterna destinata  alla protezione degli apparati ed a  sostenere la cupola girevole dal diametro interno di m 4.20.

In quest’ultima sono contenuti 2 specchi orientabili in quarzo fuso, aventi la funzione di mantenere il fascio di luce solare  costantemente diretto verso la sottostante lente-obiettiva, situata  nel tamburo della cupola sull’asse della torre. L’immagine primaria del disco solare presenta un diametro medio di cm 26. L’ottica possiede sufficienti doti di luminosità e di dettaglio per consentire l’osservazione, sia dalle strutture fotosferiche normali del sole (granulazione e suo reticolo), sia di quelle perturbate (macchie , penombre, faculae).