PENTIUM D:

Los procesadores Pentium D fueron introducidos por Intel en el Spring 2005 Intel Developer Forum. Un chip Pentium D consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 (de núcleo Prescott) en una única pieza de silicio con un proceso de fabricación de 90 nm. El nombre en clave del Pentium D antes de su lanzamiento era "Smithfield". Incluye una tecnología DRM (Digital rights management) para hacer posible un sistema de protección anticopia de la mano de Microsoft.

Existen Seis variantes del Pentium D:

- Pentium D 805, a 2.6 GHz

- Pentium D 820, a 2.8 GHz

- Pentium D 830, a 3.0 GHz

- Pentium D 840, a 3.2 GHz

- Pentium D Extreme Edition, a 3.2 GHz, con Hyper Threading. Nota: no confundir con el Pentium 4 Extreme Edition, a 3.73 GHz, que únicamente posee un único núcleo Prescott)

Cada uno de ellos posee dos núcleos Smithfield que a su vez estan basados en el núcleo Prescott, están fabricados en un proceso de 90 nm, con 1 MB de memoria caché L2 para cada núcleo. Todos los Pentium D incluyen la tecnología EM64T, que les permite trabajar con datos de 64 bits nativamente. Las placas base que los soportan son las que utilizan los chipsets 945, 955 y 975 .

Actualmente se han añadido otras tres variantes del Pentium D, estas on:

- Pentium D 920, a 2,8 GHz

- Pentium D 930, a 3,0 GHz

- Pentium D 940, a 3,2 GHz

- Pentium D 945 dual, a 3,4 Ghz

- Pentium D 950, a 3,4 Ghz

- Pentium D 960, a 3,6 Ghz

- Pentium D 955 Extreme Edition, a 3,466

- Pentium D Extreme Edition 965, a 3,73GHz, un FSB de 1066 MHz FSB y cache de 2 MB L2 en cada núcleo.

Cada uno de ellos posee dos núcleos Cedar Mill, conformando así el core Presler, estan fabricados en un proceso de 65 nm con 2 MB de memoria caché L2 para cada núcleo.

Un dato a destacar es que los procesadores fabricados en el primer trimestre de 2006 no traen soporte para la tecnología SpeedStep.