CÓMO DIBUJAR UNA PERSPECTIVA CABALLERA (SIMÉTRICA)

- Realizaremos los ejes con escuadra y cartabón.

- Marcaremos una línea vertical llamada eje Z

- Marcaremos una perpendicular al eje Z (formando 90º) llamado eje X

- Al eje Y le podemos dar la inclinación que queramos por ejemplo 45º. Para ello podemos utilizar el ángulo de la escuadra.

- Una vez realizados los ejes de coordenadas solo nos quedará ir dibujando la pieza con las medidas dadas. Acordándose de que en el eje Y hay que aplicar la mitad de la dimensión del objeto que hay que dibujar.